Checklist: แบบสำรวจข้อมูลน้ำและระบบสำรอง (สำหรับทีมวิศวกรรม)

1. หมวดการใช้น้ำ (Water Consumption Audit)

เพื่อทราบยอดการใช้จริงและประเมินว่าต้องสำรองน้ำเท่าไหร่

- [ ] จุดใช้น้ำหลัก: ระบุตำแหน่งจุดใช้น้ำสำคัญทั้งหมด (Production Line, Boiler, Cooling Tower, ห้องน้ำ, โรงอาหาร)

- [ ] อัตราการใช้น้ำ (Daily Demand): รวบรวมข้อมูลหน่วยการใช้ (ม.³/วัน) ในแต่ละจุด

- [ ] จุดวิกฤต (Critical Points): ระบุว่าเครื่องจักรหรือกระบวนการใด "ขาดน้ำไม่ได้เลย" หากขาดจะเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ทันที

2. หมวดถังเก็บน้ำและระบบจ่าย (Storage & Distribution)

เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- [ ] ความจุถังสำรอง (Tank Capacity): ระบุจำนวนถังและปริมาตรรวมที่มี (ม.³)

- [ ] ระดับน้ำปลอดภัย (Safe Level): กำหนดระดับน้ำต่ำสุดที่ต้องเหลือไว้ในถังตลอดเวลา (Safety Stock)

- [ ] สภาพถังน้ำ: ตรวจสอบรอยรั่ว สนิม หรือสิ่งปนเปื้อนภายใน

- [ ] ระบบวัดระดับ: อุปกรณ์วัดระดับน้ำ (Level Sensor/Float switch) ทำงานปกติหรือไม่ และมีการแจ้งเตือน (Alarm) หรือไม่

3. หมวดระบบสำรองและทางเลือก (Backup & Emergency Sources)

เพื่อวางแผนเมื่อระบบหลักล้มเหลว

- [ ] แหล่งน้ำสำรองอื่น: มีบ่อพักน้ำฝน, บ่อบาดาล (ที่ถูกกฎหมาย), หรือแหล่งน้ำอื่นในพื้นที่หรือไม่?

- [ ] ความพร้อมของรถบรรทุกน้ำ: เช็คระยะเวลาเดินทางจากแหล่งน้ำภายนอกมาถึงโรงงาน (เพื่อคำนวณระยะเวลาที่เราต้องทนได้ด้วยน้ำในถัง)

- [ ] ระบบวาล์ว: ตรวจสอบว่าสามารถแยกโซนการใช้น้ำได้หรือไม่ (เช่น กรณีน้ำเหลือน้อย สามารถตัดน้ำในจุดที่ไม่สำคัญเพื่อส่งไปที่จุดวิกฤตได้)

4. หมวดระบบดับเพลิง (Fire Protection System) - สำคัญที่สุด

เพื่อความปลอดภัยตามกฎหมาย

- [ ] ปริมาณน้ำในถังดับเพลิง: ยืนยันว่าปริมาณน้ำสำรองเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้เสมอ (ห้ามนำน้ำส่วนนี้มาใช้ในกระบวนการผลิตเด็ดขาด)

- [ ] ระบบปั๊มน้ำ: ทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ว่าพร้อมทำงานหากน้ำในระบบประปาขาดหายไป

5. หมวดการเฝ้าระวังและการบำรุงรักษา (Monitoring & Maintenance)

- [ ] ตารางตรวจเช็ค: มีการจดบันทึกระดับน้ำรายวัน/รายสัปดาห์หรือไม่?

- [ ] การทำความสะอาด: ระบุความถี่ในการล้างถังเก็บน้ำ

- [ ] จุดรั่วไหล: ตรวจสอบรอยรั่วตามท่อเมนและข้อต่อต่างๆ (เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์)

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับวิศวกร

- ทำแผนผัง (System Schematic): ผมแนะนำให้ทีมวิศวกรรมวาดภาพแผนผังทางเดินน้ำ (Water Flow Diagram) ตั้งแต่จุดรับน้ำเข้า ไปจนถึงจุดใช้งานจริง แผนผังนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายมากว่า "ถ้าปิดวาล์วตรงนี้ จะกระทบตรงไหนบ้าง"

- ติดป้ายให้ชัด: ในหน้างานจริง ให้ติดป้ายที่วาล์วน้ำว่า "วาล์วฉุกเฉิน: ปิดเมื่อระบบน้ำขัดข้อง" เพื่อให้พนักงานทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างเข้าใจและปฏิบัติได้ทันทีครับ